Aufgabe (28 Punkte)

Für ein Blockheizkraftwerk mit 250 kW elektrischer Leistung, welches Erdgas als Treibstoff

verwendet, sind folgende Randbedingungen gegeben:

- Wärmeproduktion = 1925 MWhth/a

- Thermischer Nutzungsgrad des BHKW = 55 %

- Erdgaspreis = 5,55 ct/kWhHs

- Erdgassteuer Rückerstattung = 0,55 ct/kWhHs

- Investitionskosten der BHKW-Anlage = 400.000 €

- Kreditzins = 3 %

- Kreditlaufzeit = 15 a

- Betriebskosten = 20.000 €/a

- Stromverkaufserlöse = 50.000 €/a

- Kostenersparnis durch vermiedenen Strombezug = 110.000 €/a

- Wärmekosten des Vergleichssystems = 120.000 €/a

- Stromkosten des Vergleichssystems = 120.000 €/a

a) Wie viel MWhHs Erdgas verbraucht das BHKW im Jahr? (4 Punkte)

3.885 MWh_Hs/a

b) Wie groß sind die laufenden Ausgaben des BHKWs pro Jahr (ohne Investitionskosten)?

(4 Punkte)

214.250 €/a

c) Berechnen Sie die jährlichen Investitionskosten für das BHKW. (4 Punkte)

33.506,63 €/a

d) Berechnen Sie die Wärme-Gestehungskosten in ct/kWh für das BHKW. (8 Punkte)

4,56 ct/kWh mit Ka = 54.250 €/a

e) Berechnen Sie die dynamische Amortisationszeit mit Rückerstattung der Erdgassteuer

durch den Staat. (8 Punkte)

2,26 Jahre mit Ka = 185.750 €/a