Aufgabe (12 Punkte)

a) Beschreiben Sie drei unterschiedliche Möglichkeiten zur energetischen Nutzung von

Biomasse, indem Sie für jede der drei Möglichkeiten folgende Aspekte angeben:

- einen typischen organischen Ausgangsstoff

- die Art der Umwandlung

- das nutzbare „Endprodukt“ der Umwandlung

(6 Punkte)

b) Skizzieren Sie die Wirkungsgradkennlinien eines Flachkollektors und eines Vakuumröhrenkollektors

in einem Diagramm (Achsbeschriftungen nicht vergessen). Wie ändern

sich die beiden Kennlinien bei einer Halbierung der spezifischen Globalstrahlungsleistung

(zeichnen Sie die neuen Kennlinien gestrichelt ins gleiche Diagramm ein)? (6 Punkte)

Aufgabe  (10 Punkte)

Die Verbrennung von Holz ist in Deutschland derzeit die Technologie mit dem größten

Beitrag bei der regenerativen Energieversorgung. Häufig kommen Holzpellets zum Einsatz.

a) Nennen Sie 4 Vorteile von Holzpellets gegenüber Scheitholz und Holzhackschnitzeln!

(4 P)

b) Nennen Sie 2 verschiedenen Arten von Feuerstätten, die zur Verbrennung von

Holzpellets am Markt angeboten und verwendet werden. (2 P)

c) Nennen Sie 2 typische Möglichkeiten zur Lagerung der Holzpellets in Kombination mit

der dazu passenden Zufuhr der Holzpellets aus dem Lagerraum zur Feuerstätte! (4 P)

Aufgabe  (4 Punkte)

Nennen Sie 4 verschiedene Endenergieträger, die aus Biomasse gewonnen werden, und

geben Sie jeweils einen typischen biogenen Ausgangsstoff dazu an! 4 P

Holz: aus Bäumen

Biodiesel: aus ölhaltigen Pflanzen wie Raps

Biobenzin: aus stärke/zuckerhaltigen Pflanzen wie Zuckerrohr

Biogas: aus Gülle und Cosubstraten wie Mais, Fett, alte Lebensmittel